MoveIt2/RViz 执行抖动问题记录

问题现象

- RViz 中 Plan and Execute 已显示成功，终端有 SUCCEEDED。

- 灰色当前模型在初始位置和目标位置之间来回跳动/抽搐。

- ros2 topic info /joint_states -v 显示 Publisher count: 2。

根本原因

- /joint_states 同时被 fake_trajectory_controller 和 joint_state_publisher 发布。

- fake_trajectory_controller 发布执行后的关节角；joint_state_publisher 仍发布初始关节角。

- robot_state_publisher/RViz 收到两套关节状态，模型就在两套姿态之间跳变。

排查方法

- 检查发布者：ros2 topic info /joint_states -v。

- 检查残留节点：ros2 node list | grep joint_state_publisher。

- 检查进程：ps -eo pid,ppid,cmd | grep joint_state_publisher | grep -v grep。

- 判断执行是否成功，看 fake controller 是否收到轨迹，以及 MoveIt 是否输出 SUCCEEDED。

解决办法

- fake 执行模式下只保留 fake_trajectory_controller 发布 /joint_states。

- 停止旧 launch 后清理残留：pkill -f joint_state_publisher。

- 重新 source install/setup.bash 后启动 demo.launch.py。

- 修改 launch 条件：fake_execution:=true 时禁止 joint_state_publisher 启动。

经验总结

- MoveIt 执行成功不等于 RViz 显示一定正确，显示异常优先检查 /joint_states。

- 一个机器人模型通常只能有一个权威 JointState 发布源。

- 遇到模型跳动、闪烁、抽搐，先查 topic publisher 数量，再查是否有旧节点残留。

- 终端中的 unknown goal/result response 可先降级处理，核心判断看控制器完成状态和 SUCCEEDED。